# DVS × ノイズ逆問題: 先行研究の体系的整理と未開拓領域の同定

# 背景

従来のノイズ除去は「信号の逆問題」（観測 = 信号 ⊛ PSF + ノイズ → 信号を解く）として定式化されてきた。本レビューでは逆の発想——ノイズの生成機構を物理モデルとして逆問題的に定式化し、ノイズを再構成・除去する——をDynamic Vision Sensor (DVS) に適用する可能性を検討する。

DVSは各ピクセルが独立・非同期に輝度変化をイベントとして出力するニューロモルフィックセンサーであり、昆虫の複眼における変化検出ニューロンを模倣した設計思想を持つ。対数応答・高ダイナミックレンジ・マイクロ秒時間分解能という特性から、天文観測や宇宙状況認識 (SSA) への応用が進んでいるが、低照度条件下ではショットノイズに起因するバックグラウンドアクティビティ (BA) が支配的になる。

本文書では先行研究を4領域に分類し、その交差点にある未開拓領域（ギャップ G1–G5）を特定する。

# A. DVSノイズの物理モデリング（5件）

DVSピクセルの回路物理に基づくノイズ特性の理論的解明。UZH/ETH Zurich の Graça & Delbrück グループが中心。

| # | 文献 | 主な貢献 |
| --- | --- | --- |
| A1 | Graca & Delbruck (2023) "Optimal biasing and physical limits of DVS event noise" arXiv:2304.04019 | DVSフォトレセプタのショットノイズ限界を理論的に証明：光子ノイズの2倍が下限。バイアス最適化の指針を提示。 |
| A2 | McReynolds, Graca, Delbruck (2023) "Exploiting Alternating DVS Shot Noise Event Pair Statistics" arXiv:2304.03494 | ON/OFFイベントの交互出現統計を利用したノイズ識別。ショットノイズイベントはON→OFF交互パターンを示すことを実証。 |
| A3 | Graca, Zhou, McReynolds, Delbruck (2024) "SciDVS" ESSERC 2024 | 科学応用向けDVS。180nm CMOSで1.7%感度@0.7 lux。自動センタリングプリアンプ、帯域制御、ピクセルビニング。 |
| A4 | Delbruck, Graca, Paluch (2021) "Feedback Control of Event Cameras" CVPRW 2021 | DVSの閾値・帯域・不応期をフィードバック制御する枠組み。ノイズ特性がバイアス設定に強く依存することを実証。 |
| A5 | Graca & Delbruck (2025) "Towards a physically realistic computationally efficient DVS pixel model" arXiv:2505.07386 | 大信号微分方程式ベースのDVSピクセルモデル。First-passage-time理論に基づく確率的イベント生成。従来手法の1000倍以上の計算効率。ノイズ逆問題のフォワードモデルとして原理的に使用可能。 |

小括: Graça–Delbrück グループの一連の研究により、DVSノイズの物理的生成機構は回路レベルで高精度にモデル化されつつある。特にA5のピクセルモデルは、ノイズ逆問題のフォワードモデルとして直接利用できるポテンシャルを持つ。

# B. DVSノイズフィルタリング手法（7件）

経験的手法から確率的手法、さらに運動との同時推定へと進化。

| # | 文献 | 手法 | 主な貢献 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Delbruck (2008) | 経験的 | 最初期の時空間近傍フィルタ。 |
| B2 | Liu & Delbruck (2008) | 経験的 | オプティカルフローベースのフィルタリング。 |
| B3 | Baldwin et al. (2020) CVPR | 確率的+DL | Event Probability Mask。最初の実世界ラベル付きDVSノイズデータセット DVSNOISE20。 |
| B4 | McReynolds et al. (2023) | 物理統計的 | ON/OFF交互統計によるフィルタリング（A2と同一論文）。 |
| B5 | Fang et al. (2024) TPAMI | DL | 窓ベースWedNet。リアルタイム多スケールデノイジング。 |
| B6 | Wu et al. (2024) ISPRS | DL | ASTEDNet。非同期時空間イベントデノイジング。 |
| B7 | Shiba, Aoki, Gallego (2025) ICCV | 同時推定 | 運動推定とノイズ推定を同時に行う初の手法。CMax枠組みの拡張。E-MLBでSOTA。 |

小括: B7 (Shiba et al.) は運動とノイズの同時推定という点で、ノイズ逆問題アプローチに概念的に最も近い。しかし、ノイズモデルは現象論的（データ駆動）であり、A5のような物理ベースのフォワードモデルとは統合されていない。

# C. DVSの天文・宇宙応用（5件）

DVSの高速・高ダイナミックレンジ特性を天文観測・宇宙状況認識 (SSA) に活用する研究。

| # | 文献 | 応用 | 主な貢献 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Afshar et al. (2019) | SSA | 最初のイベントベース宇宙観測データセット。236録画、572ラベル付き宇宙物体。 |
| C2 | Chin et al. (2019) CVPRW | 姿勢推定 | イベントカメラを用いた恒星追跡。データセット公開。 |
| C3 | Joubert et al. (2022) Front. Neurosci. | SSA | FIESTAアルゴリズム。教師なしリアルタイム追跡。 |
| C4 | Gędek et al. (2019) | SSA | DVS、DAVIS、ATISカメラの観測的評価。昼間観測含む。 |
| C5 | Hoang (2023) | 高エネルギー | 大気チェレンコフ望遠鏡へのニューロモルフィックカメラ適用の展望。 |

小括: DVSの天文応用は主にSSAに集中。微弱天体の検出（NEO、高速移動暗天体）にDVSを用いた研究は未だ存在しない。

# D. 非DVS領域におけるノイズ逆問題アプローチ（7件）

信号ではなくノイズを逆問題として解く発想の先行事例。

| # | 文献 | 領域 | 主な貢献 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Vajente et al. (2020) Phys. Rev. D | LIGO | 最も成功したノイズ逆問題事例。補助センサーで非定常ノイズを独立計測し機械学習で差し引き。 |
| D2 | Dooney et al. (2025) | 重力波 | ノイズ分布モデル化→予測・差し引きのDLフレームワーク DeepExtractor。 |
| D3 | Wang et al. (2024) MLST | 重力波 | WaveFormer。Transformerベースのノイズ除去。 |
| D4 | Chatterjee & Jani (2025) ApJ | 重力波 | グリッチ存在下でもロバストな信号再構成。 |
| D5 | Cao et al. (2024) Optica | DVS+計算イメージング | Noise2Image。ノイズイベントの照度依存性から静的シーンを復元。パラダイム転換。 |
| D6 | Essick et al. (2021) MLST | LIGO | iDQ。イベントごとのノイズ確率推定。補助チャンネルからグリッチ確率をリアルタイム出力。 |
| D7 | Selig & Enßlin (2015) A&A | 天文画像 | D3PO。フォトン計数データの信号/ノイズ同時ベイズ再構成。情報場理論ベース。 |

小括: LIGO (D1–D4, D6) では「ノイズの物理モデル + 補助チャンネル → ノイズ再構成・差し引き」パイプラインが確立済み。D5はDVSノイズの情報的価値を初めて実証。D7 (D3PO) はフォトン計数データの信号/ノイズ同時ベイズ再構成を示し、DVSへの拡張可能性を持つ。

# E. 特定されたギャップ（5つ）

4領域（A–D）の交差点分析から、以下の5つの未開拓領域（ギャップ）を特定した（Fig. 1）。

| ギャップ | 内容 | 関連領域 |
| --- | --- | --- |
| G1 | DVS回路物理からの厳密なベイズ逆問題定式化が未存在 | A→D |
| G2 | LIGO DeepClean的な「補助チャンネルからのDVSノイズ予測」が未検討 | D→A |
| G3 | 天文特化のDVSノイズ逆問題パイプラインが未存在 | A+B+D→C |
| G4 | 「信号の形態に仮定を置かない」天体検出（ノイズを解いて残差から発見）が天文で未検討 | C+D統合 |
| G5 | SciDVS＋大口径望遠鏡＋ノイズ逆問題の統合実証がない | A+C+D実証 |

G3とG4が最も探索価値の高い未開拓領域である。必要なピースはすべて揃っており、統合されていないだけという状況にある。

## G1: DVS回路物理からの厳密なベイズ逆問題定式化

現状: A5がDVSピクセルの物理的に現実的なフォワードモデルを確立。しかしベイズ逆問題（観測イベントストリーム + 事前分布 → ノイズパラメータの事後分布推定）としての定式化は存在しない。D7 (D3PO) はフォトン計数データに対する同時ベイズ推定を実現しているが、DVSイベントストリームへの同等の定式化がない。

提案: A5のfirst-passage-time理論ベースモデルをベイズ逆問題として定式化。事前分布 p(θ) をA5の物理モデルから構成し、非一様ポアソン過程尤度で事後分布を推定。D3PO (D7) 的拡張として、信号とノイズパラメータの同時推定も視野に入れる。

## G2: LIGO DeepClean的な「補助チャンネルからのDVSノイズ予測」

現状: D1 (DeepClean) はLIGOで補助センサーからの非定常ノイズ学習・予測・差し引きに成功。D6 (iDQ) はイベントごとのノイズ確率をリアルタイム出力。DVSに対してこのアプローチを適用した研究は存在しない。

提案: 温度・振動・背景照度を「補助チャンネル」として独立計測し、DeepClean的NNでDVSノイズを予測。iDQ的拡張として、各DVSイベントに「ノイズ起源である確率」を付与する確率的重み付けを実現。

## G3: 天文特化のDVSノイズ逆問題パイプライン

現状: G1（ベイズ逆問題定式化）とG2（補助チャンネルノイズ予測）の構成要素は個別に先行研究で示されているが、天文観測に特化して統合したパイプラインは存在しない。LIGOでは確立済みのパイプラインをDVS天文観測に移植するだけであり、原理的な障壁はない。

### G3パイプラインの4段階

Stage 1: ノイズフォワードモデル構築 — A5モデル + 補助チャンネル（G2）で各ピクセルの期待ノイズレートを計算。天文条件（極低照度、長時間運用、大口径望遠鏡）への拡張を含む。

Stage 2: ベイズ逆問題求解（G1）— MLE / 変分推論 (D3PO的) / DeepClean型NN (G2) の3アプローチを統合。物理モデルがアーキテクチャの帰納的バイアスを提供（Physics-Informed NN）。

Stage 3: 残差イベントストリーム生成 — 確率的薄化 (iDQ的) / レート引き算 / マーク付き点過程差分の3手法。

Stage 4: 天文校正・検証 — PSDテスト、注入・回収テスト、既知天体テスト、ブラインドテスト。LIGO (D1) の検証方法論を移植。

### G3の先行研究との差分

| 手法 | ノイズモデル | 補助チャンネル | 天文対応 | ベイズ定式化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Shiba et al. (B7) | データ駆動 | × | × | × |
| Noise2Image (D5) | 照度依存 | × | × | × |
| FIESTA (C3) | 閾値ベース | × | ○ | × |
| DeepClean (D1) | 物理+ML | ○ | × (LIGO) | × |
| D3PO (D7) | ベイズ | × | ○ (γ線) | ○ |
| G3提案 | 物理モデル(A5)+ML | ○ | ○ | ○ |

### G3の研究課題

| 課題 | 内容 | 難易度 | 依存関係 |
| --- | --- | --- | --- |
| G3-a | A5モデルの天文条件への拡張・検証 | 中 | G1 |
| G3-b | 補助チャンネルシステムの天文台向け設計 | 高 | G2 |
| G3-c | DeepClean型NN + iDQ的確率推定のDVS版実装 | 中 | G1, G2 |
| G3-d | イベントストリーム差分演算の理論的基礎と実装 | 高 | G3-c |
| G3-e | 注入・回収テストフレームワーク構築 | 中 | G3-d |
| G3-f | SciDVS + 小口径望遠鏡での概念実証観測 | 高 | G3-a〜e |

## G4: 「信号の形態に仮定を置かない」天体検出 — ノイズを解いて残差から発見

現状: 天文学における天体検出は伝統的に「信号テンプレート」を前提とする。DVS天文学でもC1–C5は明るい天体の検出に限定。「信号がどのような形態か分からない」場合にも天体を検出できる枠組みが天文で未検討。

パラダイムシフト: ノイズを精密に解く（G3パイプライン）ことで、残差に構造が見えれば、それが信号である——という逆転の発想。信号モデルを一切必要とせず、ノイズモデルの精度だけが検出感度を決定する。LIGOのバースト探索（unmodeled search, cWB等）の発想をDVS天文学に移植。

### G4の検出アルゴリズム

ステップ1: 残差の統計的特性化 — ポアソンからの逸脱領域を検出。

ステップ2: イベントレベル shift-and-stack — CMax枠組みの拡張。テンプレートフリーの核心: 軌道パラメータのみ仮定、天体の明るさ・形態は不問。

ステップ3: 統計的有意性の評価 — FAR理論計算、多重検定補正（Bonferroni/BH-FDR）。

ステップ4: テンプレートフリー候補の特性化 — カタログクロスマッチ、軌道要素初期推定。

ステップ5: 物理的検証 — 光度曲線一貫性、軌道力学整合性、独立観測手段での確認。

### LIGO → DVS 対応表

| LIGO要素 | DVS対応 | 状態 |
| --- | --- | --- |
| 主チャンネル（ひずみデータ） | DVSイベントストリーム | 利用可能 |
| 補助チャンネル（加速度計等） | 温度・振動・照度センサー | 要構築 (G2) |
| ノイズ物理モデル | A5 DVSピクセルモデル | 利用可能（天文条件未検証） |
| DeepClean（非定常ノイズ学習） | DeepClean的NN | 要開発 (G2) |
| マッチドフィルタリング | — | 不使用（G4の核心） |
| バースト探索（テンプレートフリー） | 残差統計逸脱 + shift-and-stack | 要開発 |
| 信号注入テスト | 模擬天体注入テスト | 要設計 (G3) |

### G4の期待されるインパクト

(1) 検出限界2–4等級改善: ノイズ逆問題 + テンプレートフリーによる構造的改善。

(2) 新天体クラスの発見: 高速移動 + 暗い + 近傍の小天体（10–50m級NEO）。

(3) 未知現象への感度: テンプレートフリーゆえ予期しない天文現象にも感度。

(4) 他分野波及: カルシウムイメージング、工業検査、自動運転の悪条件センシング。

## G5: SciDVS＋大口径望遠鏡＋ノイズ逆問題の統合実証

SciDVS (A3) は1.7%感度の科学用DVS。大口径望遠鏡に搭載しG3/G4パイプラインと組み合わせた統合実証は未存在。

| 段階 | 内容 | 望遠鏡口径 | 目標 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | SciDVS + 小口径 (0.3–0.5m) | 小 | パイプライン動作検証、既知天体再検出 |
| Phase 2 | SciDVS + 中口径 (1–2m) | 中 | 微弱天体検出限界の実測、ノイズモデル精度評価 |
| Phase 3 | SciDVS + 大口径 (4m級) | 大 | G4テンプレートフリー検出の実証、新天体候補探索 |

# 総括

5ギャップの関係: G1（ベイズ逆問題定式化）とG2（補助チャンネルノイズ予測）が基盤。G3（天文パイプライン統合）はG1+G2の成果を統合するものであり、最も探索価値が高い。G4（テンプレートフリー検出）はG3残差からの発見であり、G3と並び最重要。G5はG3+G4の実望遠鏡実証。必要なピースはすべて揃っており、統合されていないだけ。

# F. 提案: 高精度ノイズ再現アルゴリズム

## F.1 基本原理

従来のDVSデノイジング（B1–B7）はフィルタリングアプローチ。本提案は「ノイズを高精度に再現し、観測から差し引く」ことで信号のみを残す。ノイズモデル精度 α=0.9 で S/N 10倍改善、α=0.99 で 100倍改善が理論的に期待される。

## F.2 統合アルゴリズム: PI-DC-DVS

Physics-Informed DeepClean for DVS (PI-DC-DVS) — G1+G2を統合した4フェーズアルゴリズム:

Phase 1 (オフライン校正): 暗闇データ + 均一照明 + 温度スイープでピクセルパラメータ θ_pixel_map を MAP推定。

Phase 2 (オンライン推論): Physics-Informed NN — A5物理モデル層 + 補助チャンネル結合層 + 時空間相関層で λ̂_noise(x,y,t) を予測。各イベントのノイズ確率 P_noise(e_i) を計算。

Phase 3 (残差生成): ソフト減算 (w_i = 1 - P_noise(e_i)) またはハード減算 (P_noise < τ)。

Phase 4 (適応更新): 残差統計のポアソン性検定によるリアルタイム品質管理、カルマンフィルタ的ドリフト補正。

## F.3 EBSSAデータによる概念実証

EBSSA宇宙観測データ（Afshar et al. 2019; DAVIS240Cセンサー, 衛星・恒星の記録）に対し、簡易版PI-DC-DVSアルゴリズムを適用した結果、90.3%のノイズイベント除去を達成。残差イベントストリームでは衛星軌道が明確に可視化された（Fig. 3, Fig. 4）。

| 指標 | 値 |
| --- | --- |
| 入力イベント数 | 1,800,674 |
| 推定ノイズイベント | 1,625,413 (90.3%) |
| 残差（信号候補）イベント | 175,261 (9.7%) |
| 信号候補ピクセル (Fano > 2) | 2,294 |
| 平均ノイズレート | 0.42 events/sec/pixel |

# G. 提案: 校正画像・検証フレームワーク

ノイズモデル精度を定量的に評価するための校正手法を提案する。DVS固有の校正データセット（Cal-1〜Cal-6）と校正パイプラインを設計。

| 校正 | 条件 | 目的 | 合格基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cal-1 | 暗闇（レンズキャップ） | 純粋ノイズストリーム取得 | χ²/dof < 1.5 |
| Cal-2 | 暗闇 + 温度スイープ | 暗電流温度依存性の実測 | 全温度で残差 < 10% |
| Cal-3 | 積分球均一照明 | ショットノイズ統計の検証 | α_flat > 0.9 |
| Cal-4 | 既知動的パターン | 信号存在下のノイズモデル精度 | AUC > 0.95 |
| Cal-5 | 天文シミュレーション | パイプライン端到端性能 | Δm_lim > 2等 |
| Cal-6 | 人工衛星光跡（運用中） | 天然既知信号による継続的検証 | 検出率 > 95% |

## Cal-6: 人工衛星光跡校正

従来「光害」として忌避される人工衛星の光跡を、ノイズモデル校正の天然の既知信号源として逆転活用する。軌道要素 (TLE) から位置・速度・通過時刻がμs精度で予測可能であり、反射面積・太陽角から等級も推定できるため、injection-recovery テストの天然版として機能する。

利点: (1) Starlinkだけで数千基、1晩に数十回通過し校正機会が豊富; (2) 実観測条件そのもので検証可能; (3) DVSの高時間分解能（μs）と衛星の高速通過（数°/s）の相性が良好; (4) 追加ハードウェア不要。

CCDでは明るい衛星トレイルがセンサーを飽和させるが、DVSの高ダイナミックレンジ（120dB以上）は飽和しにくく、衛星光跡を定量的に記録できる。これはDVS固有の利点であり、光害問題を逆手に取った校正アプローチはDVS天文観測の独自の強みとなりうる。

リアルタイムモニタリング指標: 残差ポアソン性（KS検定）、残差レート安定性（CV）、補助チャンネル整合性、ピクセル異常率。いずれかの閾値逸脱で適応更新を起動。

# 文献一覧

1 Graca, R., Delbruck, T. (2023) "Optimal biasing and physical limits of DVS event noise" arXiv:2304.04019

2 McReynolds, B., Graca, R., Delbruck, T. (2023) "Exploiting Alternating DVS Shot Noise Event Pair Statistics" arXiv:2304.03494

3 Graca, R., Zhou, S., McReynolds, B., Delbruck, T. (2024) "SciDVS" ESSERC 2024

4 Delbruck, T., Graca, R., Paluch, M. (2021) "Feedback Control of Event Cameras" CVPRW 2021

5 Graca, R., Delbruck, T. (2025) "Towards a physically realistic computationally efficient DVS pixel model" arXiv:2505.07386

6 Delbruck, T. (2008) "Frame-free dynamic digital vision" Proc. Intl. Symp. on Secure-Life Electronics

7 Liu, S.-C., Delbruck, T. (2008) "Adaptive time-slice block-matching optical flow algorithm" BMVC

8 Baldwin, R.W. et al. (2020) "Event Probability Mask (EPM) and EDnCNN" CVPR 2020

9 Fang, H. et al. (2024) "Fast Window-Based Event Denoising" IEEE TPAMI

10 Wu, W. et al. (2024) "ASTEDNet" ISPRS Archives XLVIII-4-2024

11 Shiba, S., Aoki, Y., Gallego, G. (2025) "Simultaneous Motion And Noise Estimation with Event Cameras" ICCV 2025

12 Afshar, S. et al. (2019) "Event-based Object Detection and Tracking for SSA" arXiv:1911.08730

13 Chin, T.-J. et al. (2019) "Star Tracking Using an Event Camera" CVPRW 2019

14 Joubert, D. et al. (2022) "FIESTA" Front. Neurosci. 16, 821157

15 Gędek, M. et al. (2019) "Observational evaluation of event cameras" EESA

16 Hoang, J. (2023) "Neuromorphic cameras for ACTs" arXiv:2310.16321

17 Vajente, G. et al. (2020) "Machine-learning nonstationary noise out of GW detectors" Phys. Rev. D 101, 042003

18 Dooney, T. et al. (2025) "DeepExtractor" arXiv:2501.18423

19 Wang, H. et al. (2024) "WaveFormer" MLST 5, 015046

20 Chatterjee, C., Jani, K. (2025) "No Glitch in the Matrix" ApJ

21 Cao, R. et al. (2024) "Noise2Image" Optica (arXiv:2404.01298)

22 Gallego, G. et al. (2020) "Event-based Vision: A Survey" IEEE TPAMI 42(1), 154–180

23 Stetzler, S. et al. (2025) "An Efficient Shift-and-stack Algorithm" AJ 170, 352

24 Essick, R. et al. (2021) "iDQ: Statistical inference of non-astrophysical noise transients in GW detectors" MLST 2, 015004

25 Selig, M., Enßlin, T.A. (2015) "D3PO – Denoising, Deconvolving, and Decomposing Photon Observations" A&A 574, A74